电流互感器误差试验设备

产品配置、产品技术

设备名称：HES型电流电压互感器校验装置

试验项目：电流互感器的误差

内容包含：

- 电流电压互感器误差试验装置的产品配置

- 电流电压互感器误差试验装置的技术指标

武  汉  亿 电 电 气 有 限 公 司

一.    HES型互感器校验装置控制台

1. 容    量：10kVA（该调压器连同微调调压器内置于控制台中）

2. 提供粗调、微调装置。

3. 提供过流、过压保护功能。

4. 提供电流、电压测试转换功能。

5. 提供电流互感器开路退磁、闭路退磁测试、误差测量转换功能。

7. 台体结构：全钢可拆卸结构，台体底部带有可移动式滚轮。

8. 台体可安装放置：电流互感器负载箱、电压互感器负载箱、HES系列数字式互感器校验仪、计算机（包括：显示器、主机、键盘、打印机等）及其他控制设备等。

二.  HES-1C型数字式互感器校验仪

1.  可测电流互感器额定二次电流：5A、1A

2.  可测电压互感器额定二次电压：100V、100/√3V、100/3V

3.  准确度等级：±1%

4.  提供RS232计算机通讯接口。

三．HLS型带升流器标准电流互感器

1. 精 度 等  级： 0.05S级

2. 额定一次电流（A）：5，7.5，10，15，20，25，30，40，50，60，75，80，100，120，150，160，200，250，300，315，400，500，600，630，750，800，1000，1200，1250，1500，1600，2000

3. 额定二次电流： 5A

4. 二次容量：0.2欧姆

四．FY49型电流互感器负载箱

1.  额定电流：5A

- 准 确 度：±3%

- 额定负荷：COSФ=0.8 ：2.5VA-60VA      COSФ=1.0 ：2.5VA-10VA

五．电流互感器测试一次大电流导线

1. 导线常规配置：2000A*1根*3米、 500A*2根*1.5米、

250A*2根*1.5米、100A*2根*1.5米

六．电流电压互感器二次测试导线

七 ．HJS-10型带升压器标准电压互感器

1.  额定一次电压：10kV

2.  额定二次电压：100V、100/3V、100/√3V

3.  精度等级：0.05级

4.  二次负荷：0.2VA

八．FY型电压互感器负载箱

1.  额定电流：100V 、100/√3V

2.  准 确 度：±3%

3.  功率因数：COSФ=0.8

- 输出容量：1.25，2.5，5，10，20，40，80VA（总容量：158.75VA）