KJF-2000干扰判别式局部放电检测仪采用了独特的干扰判别逻辑电路，可以判别偶发性的外干扰（即必须超过某设定阈值，且至少连续四个试验周期出现的脉冲才指示“有效”），与时间窗装置相互配合，可使用户大大增强判别与消除外干扰的手段。该仪器与JZF-9微型校正脉冲发生器配合使用，尤其适合于电力部门（运行、维修）和工厂车间等常须搬动而现场干扰又较大的工作场合。
   KJF-2000干扰判别式局部放电检测仪还具有按放电量大小可分别读出放电重复率的功能，且使放电次数的测量数字化，可以准确地做出q-n等图谱，增加了对绝缘的综合判断能力，而这一功能在以前一般需要通过微型计算机处理后才能获得。随着局部放电研究的深入，IEC和国内外权威人士已开始关注放电重复率对产品绝缘破坏的影响，因此，KJF-2000型局部放仪无疑也是新型高电压电工产品和提高产品质量的有力辅佐工具。此外，本仪器除了灵敏度高、适用试品范围广、有高频椰圆扫描（摄取功率小于1伏安）、放大系统动态范围大、频带组合多（九种）、有辅助零标系统等优点外，放电量和试验电压均为数字显示，配上专门设计的PC设定系统经一次放电量校正后，即可直接读出放电量，使用十分方便。
    因此，KJF-2000型局部放电检测仪将会成为电力部门、制造厂和科研单位等广泛使用的一种称手的局部放电测试仪器。
　　　 
　　　 主要配置:
　　　　① 无局放试验变压器 　　　　　YDQ(W)-3kVA/50kV 　　　一台　　　　　　　 
　　　　② 试验控制箱　 　　　　　　　XC-3kVA 　　　 　　　一台　　　　　
　　　　③ 试验隔离滤波器　　 　　　　LC　　　　　　　　　 一台　　　
　　　　④ 无局放耦合电容器 　　　　　OWF-60-1000P 　　　　一台
　　　　⑤ 干扰判别式局部放电检测仪　 KJF-2000　　　　　 　一台
　　　　⑥ 校正脉冲发生器 　　　　　　JZF-9 　　　　　 　　一台
　　　　⑦ 电容分压式阻抗 　　　　　　3号 　　　　　　　　 一套
　　　　⑧ 全套连接线